Транзисторы  2Т879А, 2Т879Б

Кремниевые планарные n-p-n мощные переключательные    транзисторы 2Т879А, 2Т879Б в металлокерамическом корпусе предназначены для работы в мощных ключевых устройствах.

Транзисторы соответствуют аАО.339.609ТУ

Масса транзистора не более 28 г.

#### Таблица 1 - Основные электрические параметры

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2Т879А | 2Т879Б |
| Обратный ток коллектора (UКБ = 200 В), мА | IКБО | ≤3 | ≤3 |
| Статический коэффициент передачи тока (UКЭ=4В,IК=20А) | h21Э | ≥20 | ≥15 |
| Граничное напряжение (IК = 0,2 А, L = 25 мГн), В | UКЭогр | ≥150 | ≥200 |
| Энергия вторичного пробоя (UБЭ = -2В, RБЭ = 50 Ом, L = 10 мГн), мДж | ЕВ | ≥100 | ≥100 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (IК=20А, IБ=2А),В | UКЭнас | ≤1,2 | ≤2 |

## Таблица 2 - Предельно допустимые режимы эксплуатации

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение | Норма |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (RБЭ=10 Ом), В | UКЭR мах | 200 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В | UЭБ мах | 6 |
| Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А при UЭБ = 2 В | IК И мах | 75 |
| Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А | IК мах | 50 |
| Максимально допустимый постоянный ток базы, А | IБ мах | 20 |
| Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт | РК мах | 250 |

Изготовитель:

ОАО «НПП  «Завод Искра»

432030,   г. Ульяновск,  проспект Нариманова, 75

тел.:  (8422) 46-81-90, факс:  (8422) 46-37-46, 46-37-47

e-mail:  iskra@iptk.ru;     Web сайт: www.zavod-iskra.ru